## ALLEGATO C

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie A CICLO CHIUSO

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate “MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO”

A)	CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l’esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio

- centrifugazione

- asciugatura

- deodorizzazione

- distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell’aria può avvenire al momento dell’apertura dell’oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

B)	PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO:

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.

- Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.

- L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonchè ulteriori rilevamenti periodici.

- La stima del piano di gestione dei solventi deve essere presentata all’atto della presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione generale secondo i criteri sottoindicati. Al fine di dimostrare la conformità dell’impianto al valore limite di emissione ed elaborare il piano di gestione dei solventi di cui all’allegato IV al D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, l’ente o l’impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all’inizio dell’anno solare considerato, in kg (A)

- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)

- il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg

- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)

- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell’anno solare considerato, in kg (E)

La ditta dovrà presentare il nuovo piano dei solventi nel caso in cui vi sia variazione uguale o superiore al 25% della stima di quello a suo tempo presentato.

- Il piano di gestione dei solventi verifica che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

(A+SB-SD-E)/ (SC) < 0,020

dove S sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell’anno solare considerato

- L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia del piano di gestione dei solventi.

C)	DOCUMENTAZIONE TECNICA

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato

- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile

- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato

- il volume del tamburo della macchina lavasecco

| IMPIANTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macchina n. Modello | Volume tamburo [m3] | Tipo di solvente utilizzato | Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg] | Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg] |

allegati A, B, C sono da considerarsi parte integrante del  presente atto.

IL DIRIGENTE

(dott. Emilio Galanti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/attionline”